1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение    «Щедринский  детский сад «Родничок» Тляратинского района»

1.2. Адрес объекта, 368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  1   этажей,   242 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да,   5444 кв. м

1.4. Год постройки здания  1978 , последнего капитального ремонта  2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _2025 , капитального ___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное  казенное дошкольное образовательное учреждение «Щедринский  детский сад «Родничок»Тляратинского района»,   ГКДОУ РД ЩДС «Родничок»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная)

1.11. Вышестоящая организация  ГКУ «ЦОДОУ  ЗОЖ»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368124 Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности _образование__________________________________________________

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг:    на объекте___________________________________________

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  3  до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _ 53  мест_______________________________________________________

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _нет________________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет___________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ____60 м

3.2.2. время движения (пешком) _2_ мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) ____нет_____,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: __ ГКДОУ РД «Щедринский детский сад «Родничок» Тляратинского района»  ДЧ-В  доступно частично всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __ 2024 – 2025  г.г.

в рамках исполнения _________________плана ______________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___Обеспечении доступности, удобства и информативности здания для нужд инвалидов и других МНГ без ущемления прав и возможностей других людей находящихся в здании.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  доступно  частично всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование  с собственником объекта и МВК по координации в сфере формирования доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _не имеется

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  12.01.2024г.

______________ https://k1shidib.sitobr.ru/ ____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 14.03. 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1  от 14.03. 2025 г.

3. Решения Комиссии ДЧВ  от 14.03. 2025 г.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _ 68  мест__________________________________________________________

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ___нет____________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _да_________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет__

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____60_______ м

3.2.2. время движения (пешком) ____2_______мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____нет _____,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: __ ГКДОУ РД «Щедринский детский сад «Родничок» Тляратинского района»  ВНД временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано __________________________

___Магомедвалиев Магомедвали Ибрагимович и.о. директора ГКДОУ РД ЩДС «Родничок»  8 928 9749667.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного

самоуправления (зам. по соц. вопросам)

_________________________________

«14» __марта_ 2025 г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение    «Щедринский  детский сад «Родничок» Тляратинского района»

1.2. Адрес объекта, 368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  1   этажей,   242 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да,   5444 кв. м

1.4. Год постройки здания  1978 , последнего капитального ремонта  2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _2025 , капитального ___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное  казенное дошкольное образовательное учреждение «Щедринский  детский сад «Родничок»Тляратинского района»,   ГКДОУ РД ЩДС «Родничок»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная)

1.11. Вышестоящая организация  ГКУ «ЦОДОУ  ЗОЖ»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368124 Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _______________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _- нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет_________________________

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _ -

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет__________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _60__м

3.2.2. время движения (пешком) ____2________ мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ нет_____,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |  | 2,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |  | 4 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: __ ГКДОУ «Детский сад «Родничок» Тляратинского района»  ВНД временно недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024 – 2025 г.

в рамках исполнения __________плана___________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_________________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________________;

4.4.6. другое ______________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ______________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  14.03.2025

_______________________https://k1shidib.sitobr.ru/_______________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на _2_ л.

2. Входа (входов) в здание                                                           на _2_ л.

3. Путей движения в здании                                                        на_2_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на _0_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на _0_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на _2_ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на_2_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на _2_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____________________

_________________________________________________________________________________________

Приложение

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «14» _марта_ 2025 г. № 1.1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение    «Щедринский детский сад «Родничок» Тляратинского района»  368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | ДПВ | Приобретение и установка | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | Отсутствие прорезиненной плитки | ДПВ | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | ТР |
| 1.3 | Пандус (наружный) | да |  | 3 | - |  | . |  |
| 1.4 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствие автостоянки и парковки | Х | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | ВНД | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | 1 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _________ ДЧ-В – доступно частично всем

Приложение

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «14» __марта__ 2025_ г. № 1.2.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание  Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение    « Детский сад «Родничок» Тляратинского района»  368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Пандус (наружный) | есть |  |  | Частичное повреждение |  | Ремонт | ТР |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени | ДПВ | Приобретение и установка | ТР |
| 2.3 | Дверь (входная) | есть |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.4 | Тамбур | есть |  |  |  | ВНД |  |  |
| 2.5 | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | ВНД | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ВНД |  | 2,3 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В – доступно частично всем

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «14» __марта__ 2025_ г. № 3

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение    « Детский сад «Родничок» Тляратинского района»  368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | 4 | Отсутствие тактильных пиктограмм | все | Приобретение и установка | ТР |
| 3.2 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | все | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | КР |
| 3.3 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов | ДП-В | Приобретение и установка | КР |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты | ДП-В | Приобретение и установка | ТР |
| 3.5 | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | ВНД | Приобретение и установка | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ВНД |  | 4 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ___________  ДЧ-В – доступно частично всем

Приложение

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «14» _марта_ 2025 г. № 4

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение    « Детский сад «Родничок» Тляратинского района»  368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Отсутствие табличек с шрифтом Брайля | ВНД | Приобретение и установка | ТР |
| 6.2 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм | ВНД | Приобретение и установка | ТР |
| 6.3 | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | ВНД | Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ВНД |  |  | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: __________ ВНД – временно  недоступно

Приложение 5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение   Республики Дагестан  « Щедринский детский сад «Родничок» Тляратинского района»  368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

на ___2025____год

| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение Республики Дагестан «Щедринский детский сад «Родничок» Тляратинского района» | 368062 Республика Дагестан Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин |  | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | ТР | ДЧВ |  |  | Заведующий Магомедвалиев М.И. | 14.03.2025 |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение 6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение  Республики Дагестан  « Детский сад «Родничок» Тляратинского района»  368062   Республика Дагестан  Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин

за _2025_год

| № | Наименование объекта и название организации расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы |  | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты |  | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка**** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение Республики Дагестан «Щедринский детский сад «Родничок» Тляратинского района» | 368062 Республика Дагестан Бабаюртовский район п/о Туршунай с. Щедрин |  | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | Перенос на 2019г. | ВНД | 0 | Не выделено | Отсутствие финансирования |  |

______________________________

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Приложение 7